附件1：需求及技术要求

| 序号 | 服务名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紧急报警盒 | 1、适用于室内场景 2、优质铝合金氧化工艺面板经典款报警盒，内置1080P广角红外摄像机； 3、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲； 4、支持中心监视监听、录音录像与广播功能； 5、支持H.264和H.265视频编码 6、支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 满足公网传输； 7、支持外接警灯警号; 8、支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警; 8、防护等级：IP54 防暴等级：IK08 最大支持256G SD卡存储。 |
| 2 | 触摸屏紧急报警管理机 | 1、集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能。 2、支持1080P视频显示 3、支持H264/H265视频编码。 4、支持最大256G Micro SD卡存储； 5、支持4路开关量输入，4路继电器输出； 6、对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道。 7、支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 8、话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 9、支持外接IPC，并在中心管理机上显示。 |
| 3 | 综合管理平台 | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力； 3、支持批量添加设备； 4、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 5、支持紧急报警设备的在线检测； 6、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理； 7、支持系统最近7天每日告警数统计，8、支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 |