零星采购项目一批需求表

一、总则

1. 项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双通道注射泵 | 21台 |
| 2 | 单通道注射泵 | 8台 |
| 3 | 输液泵 | 10台 |
| 4 | 转运平车 | 2张 |
| 5 | 转运床 | 1张 |
| 6 | 抢救床 | 7张 |
| 7 | 医用空气消毒机（挂壁式、移动式） | 5台 |

2. 基本要求

1、合同签订后一周内到货安装。

2、免费提供操作、维护、维修培训。

3、保修期：泵类保修3年以上，床类1年以上。

4、到货时，设备软、硬件为最新版本。

5、验收前必须提供设备合格的性能检测报告。

6、以上数量为调研数量，最终采购数量以采购人需求为准。

7、设备使用期间如果医院需要将设备接入医院信息网络，应按医院要求接入，所需的硬件、软件以及接口费由供应商承担。

3.售后服务要求

（1）供应商每月定期派专人对所供设备进行巡检，并向采购人提供巡检记录登记表，保证设备达到正常使用功效，对存在的问题由供应商进行整改，如需返厂维修，则须提供备用设备，确保采购人业务科室的正常运作，相关费用由供应商承担。

（2）供应商所派出的服务人员须持证上岗，服务人员名单须报采购人备案，供应商不得对派出服务人员在工作期间另行安排其他单位的服务任务。如需更换调整派出的服务人员，必须及时通报采购人，提供派出人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的证件复印件（须加供应商单位印章）。

（3）供应商所派出的服务人员需严格遵守采购人的各项管理制度，服从采购人的工作安排，无条件配合采购人开展工作，直到服务期结束。

（4）供应商须按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好所派出服务人员的各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由供应商负全责，若给采购人及第三方造成损失，供应商应负责按额赔偿。

（5）供应商须自行配置本项目服务所需的设备设施及专业工具等。

（6）为确保服务的及时性和便利性，成交人自合同签订之日起至服务期结束，必须在采购人所在地（惠州市惠城区）设有固定的办公场所，并设机构健全的项目管理班子驻点。

二、基本需求

双通道注射泵

1.两个通道独立电源控制，方便临床使用

2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

3.≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式

3.1序列模式：可设置10组序列

3.2级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式

4.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

5.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

6.注射总量显示范围：0-99999.99ml

7.注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1%

8.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

9.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态

10.3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面

11.更改速度时完全不需要中断输液

12.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

13.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

14.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全

15. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

16.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警

17.事件记录功能：能够存储、回放最多

18.支持内置药物库

19.声音音量等级：可调10级报警音量。

20.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

21.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站

22.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能

23.I类，CF型；IP24

24.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于10小时

25.重量：约3.6kg（包含标配电池）

单通道注射泵

1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

2.≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

2.1序列模式可设置10组序列

3.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

4.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

5.注射总量显示范围：0-99999.99ml

6.注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1%

7.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

8.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态

9.3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面

10.更改速度时完全不需要中断输液

11.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

12.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

13.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全

14. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

15.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警

16.事件记录功能：能够存储、回放

17.支持内置药物库

18.声音音量等级：可调10级报警音量。

19.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

20.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站

21.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能

22.I类，CF型；IP24

23.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时

24.重量：约1.8kg（包含标配电池).

输液泵

1、	输液准确：紧凑的蠕动泵结构设计、仿真设计的管路导向装置、精确的输液控制。

2、	输液模式：速度模式、时间模式、滴数模式、体重模式、标准体重模式、多速度模式等六种工作模式。

3、	"输液速度设定范围：0.1-1200.0mL/h或（1-400d/min）（20d/ml输液器）

0.1-200.0mL/h或（1-200d/min）（60d/ml输液器）

最小增量为0.1mL/h 或(1d/min)"

4、	输液总量显示范围：0.0-99999.9mL，输液精度±5%

5、	"排气操作：400.0mL/h   （20d/mL输液器）

200.0mL/h   （60d/mL输液器）"

6、	"快进操作：自定义速度和容量

35.0-1200.0mL/h   （20d/mL输液器）

35.0-400.0mL/h   （60d/mL输液器）"

7、	KVO速度0.1-5.0mL/h。

8、	触摸屏操作，中文显示，方便快捷的人机操作界面。

9、	阻塞级别：可以进行≧3级选择，并且可以显示管路的压力状态 。

10、	防药液自流：智能预阻断技术，完全避免泵门打开时的药液自流。

11、	泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。

12、	耗材校准：支持符合标准的所有一次性使用输液器，保证输液精度；同时用户可自定义其他符合标准的输液器。

13、	报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

14、	特殊功能：

14.1	1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

14.2	阻塞降压功能：智能降压防止过量输液。

14.3	条码扫描：可以连接条码扫描仪，快捷录入患者信息。（选配）

14.4	夜间模式：自动调节亮度和报警音量。

14.5	事件记录功能：能够存储、回放大于1000个事件。

14.6	WIFI联网功能：连接静脉输注中央站，注射器信息联网，实现科室信息化管理。（选配）

14.7	护士呼叫功能、语音通话功能。（选配）

15、	电源参数：

15.1	交流电源 100-240V   50Hz/60Hz输入功率25VA

15.2	直流电源：直流12V

15.3	内置锂电池：以25ml/h速度输液时连续供电时间：≥5小时

转运平车

规格：L2040×W660×H550/800mm   床面尺寸：1900X570mm，

床面升降范围：550mm至800mm

功能

1.摇杆：一组摇杆，折叠式设计，操作轻松自如；可灵活调节床体升降高度，摇杆采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长；

2.平板带冲孔式床面，床面架可活动取出；弹簧下翻式不锈钢圆管护栏；

3.床面下座为腿臂式升降支架，两头有半圆形推手；底架配有放物篮；

4.承载重量：≥200kg

材质

1.床面外框架采用：φ38X1.2mm不锈钢圆管，床面采用T1.0mm不锈钢板；

2.床面下外框架前后两侧采用：38X38X1.2mm不锈钢管；推手采用φ22X1.0mm不锈钢圆管；

3.底架采用：38X25X1.2mm不锈钢管，加强用φ19X19X1.0mm不锈钢管；脚臂采用1.5mm厚不锈钢板压折而成；

4.护栏采用：φ22X1.0mm不锈钢圆管；

5.底篮边框采用φ5不锈钢线，内网采用φ3.2不锈钢线

6.配输液杆一支；

7.床脚采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好。

转运床

规格：外形尺寸：长度1900mm，床面宽度610mm，高550mm可升至860mm；

功能

1.摇杆：单组摇杆，折叠式设计，操作轻松自如；可灵活调节床体升降高度,采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长；

2.调节范围：手提式背部倾斜角度80±5°；床体升降高度：550mm～860mm；

3.调节承载重量:≥200kg；

4.四片式ABS护栏，均可上下升降，护栏转动柄上有暗开关，可控制上升下降，下降收缩时平齐床面，可以减少空间；

5.ABS床面板一次注塑成型，床面有透气孔，前后有四个弧形推手洞，方便推动；

6.床面腰部配软连接床面，更有利于腰部支撑，使病人躺着更舒服；

7.床面旁对角有二个点滴架插孔，方便输液；

8.工字型加重底架，中控制动，刹车时稳固安全；床体底架有5寸定位轮；

9.头部床面下有氧气瓶固定座，方便急救时使用；

材质

1.摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套；

2.床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准；

3.配伸缩输液杆一支，防水床垫一张；

抢救床

- 外形尺寸：长度1900mm，床面宽度610mm，高550mm可升至860mm；

摇杆：单组摇杆，折叠式设计，操作轻松自如；可灵活调节床体升降高度

- 采用到位极限保护装置，耐磨；

- 调节范围：手提式背部倾斜角度80±5°；床体升降高度：550mm～860mm；

- 调节承载重量:≥200kg；

- 双页式ABS护栏，可上下升降，护栏转动柄上有暗开关，可控制上升下降，下降收缩时平齐床面，可以减少空间；

- ABS床面板一次注塑成型，床面有透气孔，前后有四个弧形推手洞，方便推动

- 床面腰部配软连接床面，用于腰部支撑；

- 面旁对角有二个点滴架插孔，方便输液；

- 工字型加重底架，中控制动，刹车时稳固安全；床体底架有5寸定位轮

- 头部床面下有氧气瓶固定座，方便急救时使用；

- 摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套；

- 床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准

- 配伸缩输液杆一支；

- 床脚要求PP双面6寸万向轮，高耐磨，无噪音，带中控刹车装置。

医用空气消毒机（挂壁式、移动式）

用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

★1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.99%；

- 设备持续运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；

- 设备持续运行60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%；

- 设备持续工作120min，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%；

- 5）设备持续工作60min，对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%，对大肠杆菌杀灭率＞99.99%；

- 6）设备持续工作60min，对冠状病毒HCoV-229E杀灭率＞99.99%，对甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.99%；

7）设备持续工作60min，对气雾室鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷氏菌、乙型溶血性链球菌杀灭率＞99.9%。

功能要求：

1、可远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间段、定时时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；

3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活；

5、产品具有报警功能，消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书）

7、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

质量要求：

1、产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

2、选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；

4、产品通过CE认证，提供CE认证证书。