惠州市第三人民医院病房改造及配套设施建设项目（卫生间洁具、沐浴器等采购项目）市场调查公示

根据我院病房改造建设需要，拟采购卫生间洁具、沐浴器等设备设施一批，现对其进行市场调研。请具有合格资质的厂家或代理商以自愿为原则主动向医院提供采购项目的相关信息，欢迎符合条件的厂家或代理商积极参与。

- 一、项目名称

| 序号 | 采购项目 | 采购需求概况 | 数量（个/套） | 公开征集信息时间 （填写到日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间陶瓷洗手盆 | 规格型号:26寸加深方形台下盆，外径尺寸:650*400*225内径尺寸600*340*190。产品材质:高温陶瓷、采用抗菌材料、易清洁设计，抗菌率达99%以上 | 610 | 2025.10.21-2025.10.27 | 公共卫生间洗手盆，病房卫生间洗手 (适用与大理石台面，嵌入式台下盆) |
| 2 | 病房马桶 | - 陶瓷材质: - 抗菌釉面(银离子/光触媒涂层，抑菌率>99%)。吸水率≤0.1%(防渗透、抗污渍)。无缝设计:马桶与地面、水箱无缝隙(避免细菌生) - 坐便器类型:连体坐便器；冲水方式:喷射虹吸式(静音、节水，冲力>4.8L/次)座圈: 抗菌PP材质(可拆卸，耐高温消毒)。缓降设计(防夹手音≤30分贝)冲水量:3.5L/5.0L双档出水;水效等级:一级水效；排水管道:排水管径>100mm(防堵塞，适配医院管道),防臭存水弯(S弯设计，深度>50mm) | 475 |  | 公共卫生间 含304不锈钢角阀、软管、开关及感应器等，最终按实际发生数量计算。 |
| 3 | 蹲便器 | - 陶瓷体:抗菌釉面(银离子/纳米光触媒涂层，抑菌率>99%)；吸水率≤0.2%(国标GB/T 6952一级标准)；抗弯强度>1300N(医用级加厚设计)；不锈钢配件：304不锈钢冲水阀、脚踏板(耐84消毒液等消毒产品腐蚀)，表面电解抛光处理(无卫生死角)；坑距:标准型:305mm/400m(适配医院管道)加长型:600m(无障碍病房专用)；防溅设计:前置水封(水封深度>50mm，防防)漩涡式进水口(减少落水噪音)静态荷载>200kg(通过GB/T 12956测试)防滑设计:陶瓷表面防滑纹(摩擦系数≥0.7) | 275 | 2025.10.21-2025.10.27 |  |
| 4 | 蹲便器脚踏 式冲洗 | - 阀体材质： 主体：59-1铜合金（含铜量≥59%，铅含量≤0.25%）核心部件：316L不锈钢 阀芯/弹簧（耐84消毒液腐蚀）表面处理：电解抛光（Ra≤0.8μm，减少细菌附着）。 操作力：脚踏板踩压力≤30N（儿童/老年人适用）, 回弹寿命≥50万次（医用级弹簧） 流量控制：常规冲洗：6L/次（可调范围4-8L）长按冲洗：10L/次（持续3秒以上） 卫生防疫: 无接触触发：机械式全密封结构（无需电力）, 防污水倒流装置（真空 breaker设计）.自清洁功能：每次冲洗后自动排水（杜绝存水滋生细菌）；冲洗阀需配合GB/T 26712-2011《卫生洁具 脚踏式冲洗阀》标准验收，要求供应商提供 第三方寿命测试报告（至少10万次无故障） |  |  |  |
| 5 | 病房卫生间花洒 | - 材质与工艺 - 主体材质:医用级316L不锈钢(耐腐蚀，含钼元素，适合高频消毒环境)表面处理:电解抛光(无缝隙，防细菌残留)抗菌涂层(纳米银离子，抑菌率>99%)结构设计:花酒头直径:200m-250m(大覆盖面，方便卧床患者使用)。出水孔:硅胶材质(防垢易清洁，针孔式出水)。支架:可调节高度(1.2m-1.8m，适配坐浴或站立)。 - 防滑固定设计(避免意外脱落)。 - 卫生与安全: 一键自洁:花洒头自动冲洗功能(防细菌生)。恒温控制:38℃士1℃锁定(防烫伤，符合医院热水标准)。防逆流设计:真空阻断阀(污水流污染水源)。耐用性: 阀芯寿命:陶瓷阀芯>100万次开关(高频使用需求)。耐化学剂:受84消毒液、酒精等常用医用消毒剂。 - 配套: 外带水龙头 | 550套 |  | 含304不锈钢角阀、软管、开关及感应器等，最终按实际发生数量计算。 |
| 6 | 病房隔帘及 输液轨 | - 材质标准:帘布:抗菌防霉涂层(抑菌率≥99%，符合IS020743)阻燃等级B1级(GB8624-2012)克重>180g/m，透光率≤10%(保护隐私)；轨道:铝合金(壁厚>1.2mm)，表面阳极氧化/静电喷涂(消毒剂腐蚀)；机械性能: 滑动顺畅度:人工推拉寿命>5万次，承重能力:轨道静态荷载>50kg(含帘布+输液架) - 轨道参数:材质:加厚型铝合金、载30kg安装方式:顶装式明装滑动组件:滚轮(静音≤35dB)自锁式挂钩(防脱落设计)轨道类型:U型截面尺寸:30*22mm;厚度:>1.2mm;承重:>15KG/m;轨道滑轮:塑钢材质可伸缩吊杆(伸缩长度70-110cm) | 2000米（按实际核算） |  |  |
| 7 | 医疗家具 | - 病房柜子：柜体及柜门采用≥20mm、厚实木生态板制作2、配备不锈钢五金配件、铰链、导轨缓冲器等 | 900平方 |  |  |

二、报价公司资格条件

1.具有独立法人资格；

2.具有履行供货和售后维护保障能力；

3.未列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录，须提供网站截图查询证明）；

4.供应商应提供应急联系电话，并提供7*24小时（含节假日）响应工作服务，如果不能提供响应服务，将纳入医院失信供应商黑名单。

三、资料清单（均需供应商盖公章确认）

1.附件1：意向供货商报名表；

2.附件2：资质证件；

3.附件3：诚信承诺书；

4.附件4：产品调研记录表（PDF，盖公章；Excel电子版）；

5.附件5:厂商承诺内容；

6.提供产品供货和售后服务方案、产品彩页；

7.具有代表性的同类业绩的有效合同。

四、资料提交要求及方式：

请将以上资料扫描后，打包压缩（文件夹命名规则：项目名称－公司名称）发至邮箱：15018888525@163.com，无需提供纸质资料。

联系人：陈工15018888525

五、注意事项

1.各参与服务商必须按项目需求如实制作方案，杜绝弄虚作假。

2.项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

3.郑重提示：市场调研并非正式采购行为。各报名人提供的相关产品信息仅有助于采购单位对该项目的认知。我院将依照《中华人民共和国政府采购法》以及医院采购管理制度的相关规定进行采购。